Mode d’emploi du GI Pro

5.1 Activer l’affichage

Quand le contact est mis, le bouton coupe-circuit sur « ON » et la béquille latérale repliée, l’afficheur indique le rapport actuel engagé.

5.2 Vérifier et modifier les modes du TRE.

1) Activer l’affichage (voir section 5.1)

2) Appuyer puis relâcher le bouton

Le mode courant de fonctionnement du TRE est affiché (clignotant) pour 3 secondes. L’indication affichée peut être l’une des suivantes :

- :   Mode normal, le TRE n’est pas activé

4  :   4ème  cartographie émulée quand la boite de vitesse n’est pas au point mort

réglage recommandé pour la DL 1000

5 :    5ème  cartographie émulée quand  la boite de vitesse n’est pas au point mort

réglage recommandé pour les GSXR1000 et GSXR 1300R

6 :   6ème  cartographie émulée quand la boite de vitesse n’est pas au point mort

réglage recommandé pour les autres modèles Suzuki ( DL650 en particulier)

3a) Si vous ne souhaitez pas changer le mode du TRE, attendez que l’affichage clignotant  s’arrête (3 secondes). L’affichage retourne alors en mode normal.

3b) Si vous souhaitez changer de réglage, appuyer puis relâchez le bouton pendant que   l’affichage clignote. Vous pouvez faire défiler les différents modes du TRE par appuis successifs sur le bouton.

Quand le mode de fonctionnement souhaité est affiché clignotant, attendez 3 secondes, le mode d’affichage  courant est mémorisé et l’affichage revient en mode normal.

Note : - Pour votre sécurité, ne vérifiez pas et ne modifiez pas le mode TRE en roulant.

- Pour respecter la réglementation locale, n’activez pas le mode TRE sur route ouverte.

5.3 Commencer la procédure d’auto apprentissage

Si l’afficheur n’indique pas correctement les vitesses utilisées, lancer la procédure d’auto apprentissage.

- Si vous avez une béquille centrale, montez la moto sur la centrale, à défaut assoyez vous sur la moto.

- Activer l’affichage (voir section 5.1). Assurez vous que la béquille latérale est bien relevée et le coupe circuit sur « ON ». Ne démarrez pas le moteur

- Sélectionnez le point mort « N »

- Appuyez sur le bouton, et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que « L » (Learning = apprentissage) apparaisse sur l’afficheur

- Relâchez le bouton, « L » se met à clignoter sur l’afficheur, la procédure d’auto apprentissage est démarrée.

- Après plusieurs secondes, la vitesse suivante à mémoriser clignote sur l’afficheur (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

Utilisez le sélecteur pour enclencher la vitesse correspondante à celle indiquée sur l’afficheur, comme le moteur est à l’arrêt il se peut que vous soyez obligé de bouger la roue motrice d’avant en arrière pour faciliter l’enclenchement de la vitesse, l’indication « L » va clignoter jusqu'à ce que la vitesse soit correctement enclenchée, répétez l’opération pour chacune des vitesses à mémoriser.

Si vous souhaitez redémarrer l’opération avant la fin du processus, appuyer une fois sur le bouton et recommencez à l’étape 3.

Si les 6 vitesses sont bien mémorisées, l’afficheur indique « U » (Update = mise à jour) clignotant pendant quelques secondes. Si votre moto a moins de 6 vitesses, appuyez et relâchez le bouton. Le Gl Pro va sauvegarder dans la mémoire flash les nouvelles positions des vitesses, puis l’afficheur va repasser en mode normal.

  - Reset du Gl Pro

Le reset va effacer les données suivantes et rétablir les valeurs usines par défaut

- Positions de vitesses mémorisées

- TRE mode (par défaut le mode Normal = TRE désactivé)

- Le niveau du Contrôle de Luminosité par défaut (niveau 4)

1) Activez l’affichage (voir section 5.1)

2) Appuyez sur le bouton et gardez le enfoncé jusqu'à ce que « L » apparaisse sur        l’afficheur

3) Appuyez de nouveau sur le bouton pour terminer la procédure « L », l’affichage   devient « U » clignotant pendant quelques secondes. Les réglages usines ont été restaurés.

Note : L’unité Gl Pro conserve tous les réglages mémorisés même quand la batterie est débranchée ou ôtée de la moto (mémoire flash).

  - Vérification du mode de fonctionnement du Gl Pro (réglage usine ou réglage mémorisé)

Déconnectez le fil principal de la batterie ou enlevez le fusible puis reconnectez le, pour redémarrer le GI Pro. Pendant le redémarrage, l’afficheur indique soit « D » (comme défaut  = réglage usine), ou le nombre de vitesses mémorisées (usuellement 6) pendant environ 1 seconde puis l’affichage repasse en mode normal.

5.6 Vérifier et ajuster le niveau du Contrôle Automatique de Luminosité

La sensibilité peut être ajustée sur 10 niveaux, de 0 à 9.

Le niveau 4 est le niveau de réglage par défaut. Diminuez le niveau si vous souhaitez un affichage doux et augmentez le si vous souhaitez un affichage lumineux.

Si vous diminuez le réglage du niveau, avec un niveau de luminosité ambiante faible ou si vous l’augmentez avec une luminosité ambiante forte, il se peut que vous ne constatiez aucune différence, car le niveau se sera ajusté automatiquement au niveau minimum ou au niveau maximum selon le cas.

Si vous sélectionnez le niveau 9, l’ajustage automatique de luminosité sera désactivé et l’intensité d’affichage sera à son maximum en permanence, indépendamment du niveau de luminosité ambiante.

Réglage :

- Sélectionnez le point mort et positionnez la clé de contact sur « OFF », l’afficheur est éteint.

- Appuyez sur le bouton tout en tournant la clé de contact sur « ON »

- Relâchez le bouton après environ 3 secondes, quand « A » (Adjust) est affiché.

- Le niveau courant de réglage est indiqué sur l’afficheur (clignotant)

5a)  Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage courant, attendez 3 secondes que l’afficheur arrête de clignoter, puis l’affichage repasse en mode normal

5b)  Pour changer le réglage, appuyez et relâchez le bouton pendant que l’afficheur clignote. Faites défiler les différentes valeurs par appuis successifs sur le bouton.

Quand la valeur de niveau souhaité est affichée clignotante, attendez 3 secondes, l’afficheur va repasser en mode d’affichage normal, le réglage de sensibilité est mémorisé.

  - Nettoyage de l’afficheur

L’afficheur à LED est protégé par une vitre en plexiglas. Pour le nettoyer, utiliser une éponge humide, évitez l’emploi d’un chiffon sec, qui rayerait le plexiglas.

Le GI Pro est étanche, néanmoins évitez, l’emploi du nettoyeur haute pression directement sur l’afficheur.